NFC + Sub-1 GHz read/write tool

Cíl projektu:

Cílem projektu je na základě minimálního počtu součástek dosáhnout co nejverzatilnějšího uplatnění na poli RFID. Budeme se snažit obsáhnout bezkontaktní čtení a zápis na frekvenci 13.56 MHz (tj. NFC) a záchyt a vysílání signálů na frekvenci 433 MHz. Aby byl zápis u NFC k něčemu, musíme mít ještě prostředníka – např. kartu, kterou lze přepisovat. Právě na ni bychom duplikovali načtené tagy a karty a až tu posléze používali.

V ideálním případě bychom samozřejmě radši tohoto prostředníka neměli, to nicméně není s modulem, který jsme pro tento projekt vybrali, možné, anžto ten dokáže emulovat jen 4 bajtové verze tagů. Modernější 7 bajtové bychom tak neobsáhli, což by bylo poměrně velké omezení – varianta s prostředníkem se tak zdá výhodnější.

Popis fungování:

Při zapnutí přístroje by se periferie uvedly do pohotovostního režimu, na segmentovém displeji by svítila „0.“. Komunikace s uživatelem by probíhala právě pomocí 7segmentového displeje a dvou tlačítek – jedno tlačítko by zvýšilo číslo na displeji o jedna (otočné počítadlo), druhé by u zobrazovaného čísla zhaslo/rozsvítilo tečku. Čísla 1-9 by reprezentovala „sloty“, na kterých si může uživatel ukládat konfigurace (tj. například uložit ovladač k bráně na číslo 4), tečka pak v jakém modu se zrovna nacházím – tj. buď read (tečka nesvítí) nebo write (tečka svítí). Pakliže bych tedy kupříkladu na displeji viděl „5.“ věděl bych, že je hardware připraven zapisovat cokoli, co je zde uložené.

Komunikace mezi mikrokontrolerem a periferiemi by probíhala výhradně skrze SPI rozhraní.

Celý přístroj by měl být co možná nejmenší a – především – schopný fungovat sám o sobě, tedy bez nutnosti připojení k počítači či jinému ovládacímu prvku před každým úkonem. Za tímto účelem by byl vybaven dvěma lithiovými bateriemi v sérii o kapacitě 400 mAh a napětí 7.4 V. Toto napětí by pak bylo pomocí stabilizátoru sníženo na 3.3 V, což je ideální provozní napětí pro všechny užité součástky.

Využité součástky:

mikrokontroler:

- ESP32-C3 Super Mini

zdroj + komponenty napájení:

- 2 × 400 mAh baterie (3.7 V, li-ion)

- stabilizátor napětí AMS1117, 3.3 V

- nabíječka li-ion baterií TP4056, USB-C

- kolébkový vypínač

moduly bezdrátové komunikace:

- CC1101, 433 MHz

- PN532, 13.56 MHz

doplňkové periferie:

- 2 × tlačítko

- 7segmentový displej

- malá červená led na rozlišení prázdných slotů?